AGGT  臨床ワークフロー & データ解説マニュアル

Axis of Gravity Guidance Therapy — 重力軸誘導療法

v1.3  2026年4月改訂　施術者向け現場使用資料

🌏  AGGTの設計思想  —  本マニュアルを読む前に

      踵骨傾斜角の学術的計測・蓄積には確かな価値があります。それを追求される研究者の仕事を否定するものではありません。

      しかしAGGT天空の目プロジェクトは別の思想から生まれています。私たちのゴールは、世界中の人々が重力から解放されて少しでも楽に生きられること。踵の数値はそのための手がかりであり、目的ではありません。天空から重心軸を俯瞰し、全身の連鎖を正常に近づけるプロセスを追求する——それがAGGTです。

# ワークフロー全体図

| STEP | ツール | 内容 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | AGGT Eye Pro | 踵角度計測（αL・αR） |
| STEP 2 | COSMO EYE | 3D重力軸可視化 |
| STEP 3 | Balancer | 運動連鎖・全身偏移解析・補正厚算出 |
| STEP 4 | FBT Visualizer v3.0 | 左右独立2軸ビジュアライザ |
| STEP 5 | レポート出力 | 患者説明用レポート生成・印刷 |

💡 データ連携： STEP 1終了後、COSMO EYEとBalancerには「このデータを使う」ボタンで自動引き継ぎ可能。踵幅（W）は最初の1回だけ入力すれば以降自動保存。

# STEP 1　AGGT Eye Pro — 踵角度計測

## 撮影プロトコル（確定版）

- 被写体は裸足・無地床で自然に立つ

- カメラを被写体の腰の高さに構える（80〜100cm）

- スマホ標準（1×）モードで撮影

- 全身がファインダーに収まる距離まで下がる（2〜3m）

- 水平を確認して撮影

## 最適撮影環境

| 環境要素 | 推奨 | 避けるべき |
| --- | --- | --- |
| 床 | フローリング・タイル・無地ビニール | カーペット・畳・柄物 |
| 背景 | 無地の壁・廊下・玄関 | 障子・格子・棚・柄壁紙 |
| 照明 | 均一な室内灯（カーテンを閉める） | 逆光・横からの強い日差し |
| 靴下 | 裸足 | 柄入り靴下（最大のノイズ源） |
| 周辺物 | 何もない清潔な空間 | バッグ・和柄布製品・家具の足 |

✅ 訪問先での現実的な最善策： 「玄関か廊下で、靴下を脱いで壁を背にして立ってください」——この一言で最高条件が整います。

❌ 要注意環境： 障子の格子はSobelエッジ検出の競合縦エッジを多発させます。和室での撮影時は背景に特に注意してください。

## ⚠️  測定前の声かけガイドライン【要注意】

【臨床的知見】観察者効果に注意

      患者は「測られる」と意識した瞬間に、無意識に姿勢を補正します。初回自然立位と反復測定で値が大きく異なるケースが確認されています（例：初回R=3.0°→反復0.9°）。この補正行動は特に、自己意識が強い方・几帳面な性格の方で顕著に現れます。

      「症状とデータが一致しない」と感じたら、測定時の補正行動が原因の可能性があります。

推奨される声かけ：

- 「歩いてきて、そのまま止まってください」（動作の直後に撮影）

- 「足元を確認させてください」（「姿勢を測る」とは言わない）

- 「姿勢は整えなくて大丈夫です」

- 話しかけながら撮影する（注意を分散させる）

📋 記録の推奨： 可能であれば「声かけ前（初回自然立位）」と「声かけ後（反復測定）」の2枚を記録。差が大きい場合、代償パターンの診断情報になります。

## 結果の読み方

- 左足角度 αL：左踵の垂直からの傾き（°）　理想 = 0°

- 右足角度 αR：右踵の垂直からの傾き（°）　理想 = 0°

- 信頼度スコア：70%以上=正常、30〜70%=黄警告、30%未満=赤警告

- 正中線グリップ：ドラッグで調整可能。「再解析」で再計算

注意域の目安： 単独で2°以上→重心偏位が臨床的に注目値。左右差が1°以上→ねじれリスク（骨盤・脊柱への影響を検討）

# STEP 2　COSMO EYE — 3D重力軸可視化

## データ引き継ぎ方法

- Eye Pro で解析後、COSMO EYE を開く

- 青いバナー「Eye Pro 計測データを読み込めます」をクリック

- 身長・αR・αL が自動入力される

- 踵幅（W）だけ手入力 → 「ANALYZE — 解析開始」

- W は次回から自動保存

## 表示される数値の意味

- 右側ズレ量（mm）：右踵の傾きによる重心の横方向ズレ量

- 左側ズレ量（mm）：左踵の傾きによる重心の横方向ズレ量

- 左右差（mm）：ズレの非対称性。大きいほどねじれリスク大

- 総合3Dズレ量（mm）：前後・左右を合成した立体的な総合偏位量

# STEP 3　Balancer — 運動連鎖・全身偏移解析

## データ引き継ぎ方法

- Balancer を開く → 青いバナーが表示

- 「このデータを使う」→ 全項目が自動入力（W含む）

- 「運動連鎖演算を実行」

## 補正厚の使い方

重要： 算出値をそのまま使わず、段階的に導入する。例：R=4.4mm算出→まず1〜2mmから開始し、体の反応を確認。特に重度変形・前傾立位姿勢のケースでは必ず段階的アプローチを。過剰補正は代償パターンを乱す可能性がある。

# STEP 4　FBT Visualizer v3.0 — 左右独立2軸ビジュアライザ

## 2軸の意味

- 青い丸（左足軸）：左踵を起点とした重力軸ライン

- 赤い丸（右足軸）：右踵を起点とした重力軸ライン

左右を独立して表示することで、αLとαRの差（左右非対称性）が視覚的に一目瞭然になります。

## 4点の合わせ方（左右共通）

- ① 踵（下端）：左右それぞれの踵中心に合わせる

- ② 膝：膝関節の中心に合わせる

- ③ 腰（大転子）：左右の大転子（股関節外側の出っ張り）を結んだライン上の臀部中央付近に合わせる

- ④ 頭部（上端）：左右耳穴を結んだ中点の高さに合わせる

## 患者への説明例

「青いラインが左足、赤いラインが右足の重心の流れです。理想は左右のラインが対称に並ぶことですが、このようにバランスが崩れています。これがからだの非対称性の原因になっています。」

# STEP 5　重力軸解析レポート — 出力・患者説明

## 操作手順

- Balancer でデータ入力・演算後、「解析レポート生成 →」をクリック

- 内容確認後、「このレポートを印刷 / PDF保存」をクリック

- 患者に印刷して手渡し、または画面で説明

## 患者説明の推奨手順

- ① 図から始める：「この図を見てください。赤い点が重心の現在位置です」

- ② ズレ量を身近に例える：「右に○○mmズレています。1円玉の直径が20mmですので、約○枚分のズレです」

- ③ 左右差を強調する：「左右で○○mmの差があります。この非対称性が体のねじれの原因になります」

- ④ 補正の提案：「計算上は右に○mm・左に○mmの補正が目安です。まず薄いものから試します」

- ⑤ FBTで視覚化：「この写真に重ねた2本のラインが補正後にどう変わるか、次回確認しましょう」

# クイックリファレンス（現場確認用）

| STEP | 確認内容 |
| --- | --- |
| ① 撮影 | 声かけ→自然な立位を確保。裸足・無地床・廊下or玄関推奨・室内灯均一照明→信頼度70%以上を確認 |
| ② Eye Pro | 身長入力→写真選択→OK→αL・αR・踵幅を記録 |
| ③ COSMO EYE | バナー「このデータを使う」→W入力→3D偏位・左右差を確認 |
| ④ Balancer | バナー「このデータを使う」→全自動入力→補正厚・K係数を確認 |
| ⑤ FBT v3.0 | 写真読込→青丸(左)・赤丸(右)を4点ずつ合わせる→左右差Δを確認 |
| ⑥ レポート | 印刷/PDF保存→患者に手渡し・画面説明 |

⚠️ 踵幅（W）の実測： 毎回のセッションで実測が必要です。ノギスで立位後方から計測。浮腫の影響を避けるため立位での実測を推奨。写真からの推定不可。

# 臨床的注意事項・免責事項

- すべての数値は参考推計値です。診断値ではありません

- 「○○mmズレているから○○病です」→ 診断はしない

- 「補正厚を入れれば治ります」→ 効果の保証はしない

- 信頼度スコアが低い結果を確定値として使用しない

本システムはアライメントの観察と改善を目的とした参考ツールです。症状の診断・治療方針の決定は必ず施術者の臨床判断に基づいてください。

© 2026 AGGT Therapy　aggt-therapy.com　CC BY-SA 4.0